РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ 
РЕШЕНИЕ 

25 июля 2005 г. № 12/05 
г.Минск 

Об использовании полосы радиочастот 5470-5725 МГц для систем беспроводного доступа вне помещений 

Учитывая имеющийся в Республике Беларусь спрос на применение систем беспроводного доступа, отмечая, что решением Всемирной конференции радиосвязи (Женева, 2003 год; ВКР-03) полосы радиочастот 5150-5350 МГц и 5470-5725 МГц распределены на первичной основе подвижной службе для использовании систем беспроводного доступа (WAS), включая локальные радиосети (RLAN), принимая во внимание, что Республика Беларусь, поддержала принятие Резолюции 229 (ВКР-03) «Использование полос 5150-5250 MГц, 5250-5350 МГц и 5650-5725 МГц подвижной службой для внедрения систем беспроводного доступа, включая локальные радиосети», Государственная комиссия по радиочастотам решила: 
1. Считать возможным использование полосы радиочастот 5470-5725 МГц дня разработки, производства и применения на территории Республики Беларусь оборудования WAS и RLAN, в том числе применения указанного оборудования импортного производства при создании систем беспроводного доступа вне помещений, 
2. Полоса радиочастот 5470-5725 МГц может использоваться для создания и эксплуатации систем беспроводного доступа вне помещений при максимальной мощности передатчика 250 мВт с максимальной средней эквивалентной изотропной излучаемой мощностью (далее – ЭИИМ), не превышающей 1 Вт, и максимальной средней плотностью ЭИИМ 50 мВт/МГц в произвольно выбранном участке шириной I МГц. 
3. В системах беспроводного доступа, работающих в полосе радиочастот 5470-5725 МГц, должно использоваться регулирование мощности передатчика для ослабления в среднем на 3 дБ максимальной средней выходной мощности системы или, если регулирование не используется, максимальная средняя ЭИИМ должна быть снижена на 3 дБ. 
4. Выделение радиочастотного ресурса в полосе радиочастот 5470-5725 МГц юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для строительства и эксплуатации систем беспроводного доступа вне помещений осуществляется частными решениями ГКРЧ на основании заявлений о выделении полос (номиналов) радиочастот и представления заявителем в ГКРЧ условий электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми к применению радиоэлектронными средствами, согласованных с РУП "БелГИЭ" и Министерством обороны. 
5. Оборудование WAS и RLAN должно иметь подтверждение соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. 
6. Установить срок действия настоящего решения до 1 июля 2010г. 

Председатель Государственной комиссии по радиочастотам М.Н. Шалев 
Секретарь Государственной комиссии по радиочастотам С.В. Новиков 

