РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ 
Р Е Ш Е Н И Е 
16 июля 1998 г. №38 
г. Минск 
Об использовании полосы радиочастот 2400.0...2483.5 МГц для локальных радио-сетей передачи данных 

    Учитывая имеющийся в республике интерес к применению устройств для организации беспроводных сетей передачи данных, стремясь к принятию согласованных с соседними странами решений по использованию радиочастотного спектра, Государственная комиссия по радиочастотам Республики Беларусь 
РЕШАЕТ : 
1. Разрешить использование на территории Республики Беларусь на вторичной основе полосы частот 2400 - 2483,5 МГц для создания локальных радиосетей передачи данных на основе устройств использующих технологии расширения спектра. К таким технологиям относятся формирование широкополосного сигнала методом скачкообразного изменения несущей частоты (FHSS по терминологии МСЭ) или другими методами, включая метод непосредственной модуляции несущей частоты комбинацией передаваемого сигнала и известной кодовой последовательности (DSSS по терминологии МСЭ). 
2. Разрешить юридическим и физическим лицам применение устройств, использующих технологии расширения спектра, в полосе частот 2400 - 2483,5 МГц для создания локальных радиосетей передачи данных без частотного планирования и на безлицензионной основе. Основные технические характеристики таких устройств в части ЭМС должны соответствовать временным нормам, приведенным в Приложении 1. Пользователи локальных радиосетей передачи данных не должны предъявлять претензий в случае возникновения радиопомех от радиоэлектронных средств как других радиослужб, так и аналогичных радиосетей. 
3. Разрешить юридическим и физическим лицам применение устройств использующих технологию DSSS с эквивалентной излучаемой мощностью превышающей -10 дБВт, но не более +15 дБВт, для создания локальных радиосетей передачи данных при выполнении ими следующих условий: 
- получения лицензии на строительство (создание) локальной радиосети передачи данных; 
- разработки и согласования норм частотно-территориального разноса для каждого из устройств передачи данных создаваемой радиосети с РЭС Министерства обороны и действующими аналогичными радиосетями передачи данных исходя из реальной электромагнитной обстановки в районе развертывания радиосети; 
- проведения, при необходимости, натурных испытаний в местах планируемого размещения оборудования с целью проверки ЭМС с РЭС других служб. 
4. Указанные в п.п. 2, 3 настоящего Решения устройства должны иметь сертификат соответствия национальной системы сертификации Республики Беларусь. 
5. Поручить Министерству связи обеспечить разработку национального стандарта на устройства использующие технологии расширения спектра. 
Установить срок действия настоящего Решения до ввода в действие стандарта. 
Председатель Государственной комиссии по радиочастотам В.И. Гончаренко 
Секретарь Государственной комиссии по радиочастотам В.А. Семейко 

Приложение № 1 
к Решению ГКРЧ 
№ 38 от 16.07.98г. 

Временные типовые технические характеристики оборудования локальных радиосетей передачи данных использующего технологии расширения спектра 

Таблица 1

	№п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1.
	Используемая полоса радиочастот в режиме приема и передачи, МГц
	2400.0 ... 2483.5

	2.
	Метод модуляции
	FHSS, DSSS1

	3.
	Используемая полоса радиочастот в режиме приема и передачи, МГц
	не больше минус 10

	4.
	Максимальная спектральная плотность мощности для метода модуляции FHSS, дБВт/100 кГц
	не больше минус 10

	5.
	Максимальная спектральная плотность мощности для других методов модуляции, в том числе для DSSS, дБВт/1 МГц
	не больше минус 20

	6.
	Совокупная битовая скорость, кбит/с
	не менее 250

	7.
	Паразитные излучения
	согласно таблицам 2,3,4,5


Таблица 2

Предельные значения для узкополосных паразитных излучений передатчиков

	Диапазон частот
	в режиме передачи, дБВт, не более
	в режиме ожидания, дБВт, не более

	30 МГц - 1 ГГц
	-66
	-87

	свыше 1 ГГц до 12,75 ГГц, в том числе:
	-60
	-77

	1,8-1,9 ГГц
	-77
	-77

	5,15-5,3 ГГц
	-77
	-77


Таблица 3

Предельные значения для широкополосных паразитных излучений передатчиков

	Диапазон частот
	в режиме передачи, дБВт/Гц, не более
	в режиме ожидания, дБВт/Гц, не более

	30 МГц -1 ГГц
	-116
	-137

	свыше 1 ГГц до 12,75 ГГц, в том числе:
	-110
	-127

	1,8-1,9 ГГц
	-127
	-127

	5,15-5,3 ГГц
	-127
	-127


Таблица 4

Предельные значения узкополосных паразитных излучений приемника

	Диапазон частот
	величина, дБВт, не более

	30 МГц -1 ГГц
	-87

	свыше 1 ГГц до 12,75 ГГц
	-77


Таблица 5

Предельные значения широкополосных паразитных излучений приемника

	Диапазон частот
	величина, дБВт, не более

	30 МГц -1 ГГц
	-137

	свыше 1 ГГц до 12,75 ГГц
	-127


